| Vår ref | Saksbehandler | Dato |
| --- | --- | --- |
| 2018/1101 | Frode Tjønn, tlf.: 75682027 | 04.03.2019 |

Offentlig planforslag. Boligområde i henhold til kommuneplanens arealdel

Innhold

Offentlig planforslag. Boligområde i henhold til kommuneplanens arealdel	1

Formål og bakgrunn	1

Påvirkning utenfor planområdet:	4

Planlagt bebyggelse:	5

Funksjonell og miljømessig kvalitet:	5

Tiltakets virkning på, og tilpasning til landskap og omgivelser.	5

Forhold til kommuneplanen:	5

Interesser som berøres i og ved planområdet:	7

Bygninger i området:	10

Hvordan samfunnssikkerhet skal ivaretas, blant annet gjennom å forebygge risiko og sårbarhet	10

Hvilke berørte offentlige organer og andre interesserte som skal varsles om planoppstart	14

Prosesser for samarbeid og medvirkning fra berørte fagmyndigheter, grunneiere, festere, naboer og andre berørte	14

Vurderingen av om planen er omfattet av forskrift om konsekvensutredninger, og hvordan kravene i tilfelle vil kunne bli ivaretatt.	14

Formål og bakgrunn

Saltdal kommune viser til forskrift om private planer. Kommunen gjennomgår de samme tema som for private planer jfr. Forskrift om behandling av private detaljreguleringsplaner etter plan- og bygningslova.

1. Bakgrunn og formål:

Formål med planen er å tilrettelegge for boligfelt i henhold til kommuneplanens arealdel.  Saltdal kommunestyre har politisk vedtatt at det skal bygges ut nye eneboligfelt på Rognanområdet.

Det har vært arbeidet med områdeplan for Flyplassen på Rognan. Dette på bakgrunn av politisk ønske om å tilrettelegge for boliger på dette området. Det ble fremmet sak for kommunestyret 10.04.2018. Kommunestyret vedtok å ikke utarbeide områdeplan for flyplassen. I vedtak ble rådmannen bedt om å finne nye områder for boligbebyggelse, inklusiv skogen ved flyplassen.

I kommunestyresak 39/18 i møte dat. 19.06.2018 ble det vedtatt en prioritering av boligområder for utbygging. Nygård sør som det fremmes oppstart på planarbeid for, ble valgt fremfor andre områder.

- Vedtak og notater i forbindelse med prioriteringen er vedlagt oppstarten.  Deriblant valg av område.

- Det vises til at boligfeltet ble avsatt i kommuneplanen i 2009.

Formål:

- Formål er å tilrettelegge for eneboliger og område for lek og opphold

- Nødvendig infrastruktur for å opprettholde trafikksikkerheten i tilknytning til boligfeltet.

- Det skal settes rekkefølgebestemmelser for utbyggingen. Krav om utbygging av g/sykkelveg og annen nødvendig infrastruktur

- Det er kommunen som utarbeider avtale og ønsker å kjøpe og opparbeide boligtomtene til selvkostpris

- Overvann skal løses med åpne grøfter/infiltrasjon i grunnen

- Ivareta sykkelmulighet mot Saltdalselva

Planområdet

Området er lokalisert ca. 1,1 km fra Rognan barneskole og 1,4 km Rognan ungdomsskole. Avstand bilveg til sentrum ca. 1,7 km. I tillegg er det nært offentlig tjenestetilbud og idrettsanlegg, stinett og friluftsområde (Skansenøyra).  Planområdet har en størrelse på 41 daa.

Figur 1. viser planavgrensningen. Planområdet berører grn/bnr 43/110, 773 (private), 43/890 (Bane Nord), 43/108,772 (Saltdal kommune). Kommunen har vært i dialog med en av grunneierne på området (uskiftet bo).  Grunneiendommen har uoppgjort bo og det er derfor behov å kjøre prosess mot alle eierne på området. Dette kan være en lengre prosess og prosjektet forutsetter at en oppnår enighet med aktuelle grunneiere om avståelse/kjøp.

For å sikre hensiktsmessig påkopling til vegsystemer og trafikksikkerhet det langt til rette for ny gang og sykkelveg. Denne må krysse dobbelt-sikret spor over jernbanen.  I tillegg skal det legges opp til sikker skoleveg.

Figur 1 viser planavgrensningen på flyfoto

Figur 2 Plassering av området i forhold til Rognan

Planområdet forøvrig:

Arealet inngår som en del av vegetasjonsbeltet langsmed Saltdalselva som omfattes av verna vassdrag.  Planområdet består i dag av trebevokst furuskog med bærlyngarter.  Vegetasjonen regnes som vanlig i Saltdal kommune  I tillegg er det kantvegetasjon ned mot Saltdalselva bestående av oreskog.  Helt i vest danner Saltdalselva en naturlig grense for planen.

Mot sør føler plangrensen mellom 43/225 (kommunal eiendom) og 43/110 (planområdet).  På grn/bnr 43/225 er det en nedlagt søppeltipp. Det skal ikke tilrettelegges for boliger på områder som er benyttet til søppeltipp.

Mot nord grenser området mot private eiendommer 43/666, 880, 777, 127, 982, 1097 (private) og

43/1301, 1289 (kommunal grunn).  Planområdet omfattes i vest Standardvegen og Preben Von Ahnes veg (kommunal veg) og del av jernbanesporet (43/890, Bane Nord), samt eksisterende gang/sykkelveg.

Mot vest inkluderes bla. Gnr/bnr 43/773 (privat). Planen grenser inntil gnr/bnr 43/138.

Påvirkning utenfor planområdet:

Tiltakshaver kan ikke se at planen for konsekvenser for områder utenfor planområdet. Dersom flomrapporten omfatter sikringsarealer langsmed Saltdaselva kan dette medføre til sikringer utenfor planområdet.

Det forventes hogst i utenfor planområdet ved salg av boligtomter.

Planlagt bebyggelse:

Det planlegges for bebyggelse i to fuller etasjer og i all hovedsak eneboliger. Det skal tas hensyn til barn og unges interesser i planleggingen. Antall eneheter og utforming vil avklares i løpet av planprosessen.

Funksjonell og miljømessig kvalitet:

Bebyggelsen i tilgrensende områder er saltak.  Det stilles ikke videre krav til saltak som eneste takform i området. Ny bebyggelse kan få en annen takform enn øvrige bebyggelse i nord. Det er ønske om å få en helhetlig byggeskikk i området vedørende tak og utseende.

Tiltakets virkning på, og tilpasning til landskap og omgivelser.

Planområdet ligger på et tilnærmet flatt område og vil ikke bli synbart fra omkringligende områder. Det forventes at det i planen legges opp til bevaring av kantvegetasjon mot Saltdalsleva i minimum 20 meter. Planområdet må påregnes fyllt opp og mye av eksisterend vegetasjon blir fjernet. Dette vil gjenomgås i løpet av planprosessen. I grøntområdet/lek bør eksisterende vegetasjon bevares. Boligområdet tilpasser seg sådan landskapet dårlig da det meste av arealder blir arrondert.

Forhold til kommuneplanen:

Store deler av området er i kommuneplanen avsatt til fremtidig boligområde (B4). Området ble tatt inn i arealdelen etter den gamle plan og bygningslova av 1989 (LOV 1985-06-14 nr. 77 Plan- og bygningsloven). Kraftgaten er avsatt som fareområde høyspent og områdene øst for fareområdet LNF-område.

Figur 3 viser område avsatt i kommuneplanens arealdel

Utbyggingen følger opp hovedtrekkene i arealdelen.

Gjeldende reguleringsplaner for området er:

Nygård, planidentifikasjon 1979002

Figur 4 utsnitt gjeldende reguleringsplan.

Idrettsplassen syd, planidentifikasjon 1974002

Skansen/Skansenøyra, planidentifikasjon 1990002

Området omfattes av rikspolitiske retningslinjer for Verna vassdrag der spesielt 100 metersbeltet langsmed vassdraget skal vies spesiell oppmerksomhet.

Interesser som berøres i og ved planområdet:

Eksisterende infrastruktur:

Høgspentkabel sør for boligfeltet og 66 KW ledning mot Saltdalselva.  66 KW er av eldre dato. Ledningsnettet skal hensynstas ved boligplanleggingen.

Friluftsliv:

Tursti langs Saltdalselva starter her. Stien er mye brukt av småbarnsfamilier, turgåing og sykkel.

Ved utarbeidelse av reguleringsplan må turvegnettet ivaretas, enten ved ny sti eller lignende. Det anses å være minimale konsekvenser for friluftslivet ved en eventuell utbygging da planleggingen skal hensynta turvegen.

Det er også stier under kraftgaten.

Figur 5 Naturbase viktig friluftsområde. Hovedsaklig tursti langsmed elva (Miljødirektoratet 2019)

Grunnforhold: (se vedlagt rapport grunnundersøkelser Rognan 03.01.2019)

Opptatte prøver (0 – 5 meter) viser originale løsmasser av sand og grus. Sonderingene tyder på lignende grunnforhold i alle punkter til stor dybde. Telefarlighet er målt til teleklasse T1 – T2.

Rundt borpunkt 7 og 8 må det forventes fyllmasser fra en gammel søppelfylling. Se rapport for punkter.

Grunnforurensing: (se vedlagt rapport grunnundersøkelser Rognan 03.01.2019)

Område 2 ligger i utkanten av et registrert aktsomhetsområde for forurenset grunn. Boring ved punkt 7 avdekket omdannet søppel med karakteristisk søppellukt. Se rapport for punkter. Planområdet grenser inntil aktomhetsområdet.

Aktsomhetsområdet ligger utenfor planområdet og en skal vurdere behovet og omfang av eventuelle miljøundersøkelser.

Figur 6 Aktsomhetsområde forurenset grunn

Figur 7 Oversikt over lagret avfall - søppeltippen

Barn og unges oppvekstforhold:

Deler av området er regulert til offentlig friområde (balløkke og lek). Det er rimelig å anse at deler av dette området reguleres til boligformål.  Under befaring ble det registrert byggeverk som barn har laget.  Det er viktig at planen ivaretar denne muligheten og at endel av den naturlige vegetasjonen med trær bevares/ivaretas for å sikre barns fri lek i skog. Dette er eneste egnede området mellom Standardvegen, jernbanen, Saltdalselva.

Når det gjelder sikker skoleveg er det etablert helbom på området. Kommunen har ikke vurdert utbygging med gangkulvert/overgangsbru. Skal dette gjøres må bru gjennomføres med universell utforming.

Rikspolitiske retningslinjer barn og unge:

Kap. 5 a. sier følgende:

Arealer og anlegg som skal brukes av barn og unge skal være sikret mot forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare.

Kravene i punkt 5 a blir viktigere og viktigere etter som byer, tettsteder og kommune- og bygdesentra fortettes. Vi vet at mindre barn ikke har forutsetninger for å mestre kompliserte trafikksituasjoner og at det derfor er svært viktig med trafikksikre arealer og ferdselsårer.

Trafikksikkerhet:

Planen skal legge opp til sikker skoleveg. Kryssing av jernbanen er sikret med helbomanlegg. Kommunen kjenner ikke til om det har vært registrert tilfeller av uønskede hendelser ved overgangen. Kryssing av jernbanen vil utgjøre en potensiell risiko for eksisterende beboere og nye.  Kommunen har foreløpig ikke vurdert å gjennomføre mulighetsstudie for å etablere planfri kryssing, men at dette blir en vesentlig del av oppstartsmeldingen og Risiko og sårbarhetsanalysen (ROS).  Planfri kryssing er en fordel for å sikre alvorlige hendelser.

Verna vassdrag:

Området omfattes av rikspolitiske retningslinjer for varna vassdrag der spesielt 100 metersbeltet langsmed vasdraget skal vies spesiell oppmerksomhet.  Innenfor dette området er det vikitg å ivareta friluftslivets interesser. Deriblant slik at turveg fremdeles kan benyttes langsmed elva.

I tillegg er det vesentlig å bevare en kantvegetasjon mot elva.

Jernbaneanlegg:

Planområdet strekker seg over jernbanens spor. Denne er sikret med dobbel bom. I forbindelse med kommunepalnens arealdel gav Jernbaneverket følgende uttalelse (sakref. 07/04028 SRN 513.):

«Når kommunen skal lage reguleringsplan for dette området må det gjøres en risikoanalyse i forhold til adkomst til boligområdet. Kommunen bør vurdere muligheten for en gangkulvert/ overgangsbru for gående/ syklende slik at de slipper å vente på passerende tog. Det bør også vurderes å installere helbomanlegg i stedet for halvbomanlegg. Dette vil hindre fristelsen for gående, syklende og kjørende til å krysse "i siksak" etter at bommene er lagt ned. Jernbaneverket vil om nødvendig vurdere innsigelse til reguleringsplanen dersom denne problematikken ikke er behandlet i planen. Dette er å se på som en merknad til planen.

Det er for øvrig også slik at regelverket Jernbaneverket arbeider etter endres over tid, mot

strengere regler. Når reguleringsplanen blir lagt fram vil Jernbaneverket behandle den etter de til enhver tid gjeldende regler.» Jernbaneverket 2008.

Bygninger i området:

Registrert to bygninger av eldre ukjent dato.  Ikke SEFRAK-registrert.

Hvordan samfunnssikkerhet skal ivaretas, blant annet gjennom å forebygge risiko og sårbarhet

Det utarbeides ROS-analyse i henhold til godkjent standard. Problemstillinger i området i forhold til sikkerhet er bla:

- 66 KW speningsledning i planområdet. Sikring i forhold til klatring

- Sikring mot fremtidig havnivåstigning og flom.  I henhold til rapport fra THALUS kan fremtidig havnivå med 20-årt flom og springflo komme høgere enn 5 m.o.h.  Planområdet er lokalisert under dette nivået.  Kommunen har konkludert med at området har vært sikkert for utbygging i forbindelse med havnivåstigning.

- Høyspentkabel i grunnen og luftspenn (stolper)

- Myke trafikanter

- Kryssing Jernbaneovergang og sikring av denne

Aktiviteter vedrørende flom:

Følgende aktiviteter vil bli gjennomført:

- Innsamling og bearbeiding av generelle grunnlagsdata (vassdrag, planområdet, plan for fremtidig utbygging/byggverk, FKB-data og høydedata/terrengmodell)

- Forespørsel og innhenting av HECRAS-modell fra NVE

- Innhenting av lokalkunnskap fra tidligere flomhendelser i planområdet

- Befaring (avhenger av snø- og is-forhold)

- Vurdering, oppdatering og eventuell detaljering av elvemodell ved planområdet, herunder overgang til NN2000.

- Vurdere og bestemme klimatilpasning, både for kulminasjonsvannføringer i elv og dimensjonerende springflo (DBS, fremskrevet til år 2100, 20 og 200 årshendelse, hhv kote +2,14 og +2,36 moh for Sikkerhetsklasse 1 og 2).

- Oppdatere vannlinjeberegninger og flomsoner basert på eksisterende NVE-modell og ved å ta hensyn til eventuelle klimaendringer i flomanalyse/kulminasjonsvannføringer og stormflo.

- Vurdere eventuelle behov for flom- og erosjonssikringstiltak. (Ikke detaljert i første omgang)

Norge i bilder https://www.norgeibilder.no/

Figur 8 viser Saltdalselva og erosjon i forbindelse med 66 KW ledning

Figur 9 viser Saltdalselva 2014 for erosjon mot høyspendt

Figur 10 Flyfoto viser flom i 2011

Figur 11 Flyfoto Nordland nord 2011

Figur 12 Flyfoto Salten 2004 tettbebyggelse

Figur 13 utsnitt NVE Atlas

Hvilke berørte offentlige organer og andre interesserte som skal varsles om planoppstart

- Dragefossen, Nordlandsnett, FM, FK, NVE, DSB, Sametinget, naboer, Rambøll, Barnas talsperson, grunneiere, Salten Brann, telenor, Bane NOR eiendom, Bane NOR SF, Miljødirektoratet.

Prosesser for samarbeid og medvirkning fra berørte fagmyndigheter, grunneiere, festere, naboer og andre berørte

Kommunen har ikke vurdert noe eget samarbeid med offentlige etater foruten det som inngår i offentlig ettersyn.  Kommunen ønsker gjerne tett dialog med naboene i nord.

Vurderingen av om planen er omfattet av forskrift om konsekvensutredninger, og hvordan kravene i tilfelle vil kunne bli ivaretatt.

Området ble tatt inn i arealdelen etter den gamle plan og bygningslova av 1989 (LOV 1985-06-14 nr. 77 Plan- og bygningsloven). Kommuneplanen ble vedtatt 11.05.2009.

§ 6.Planer og tiltak som alltid skal konsekvensutredes og ha planprogram eller melding

Tiltaket blir vurdert i henhold til Forskrift om konsekvensutredning. Planen vurderes i henhold til § 6 bokstav b:

| b) |  |  |  | reguleringsplaner etter plan- og bygningsloven for tiltak i vedlegg I. Unntatt fra dette er reguleringsplaner der det konkrete tiltaket er konsekvensutredet i en tidligere plan og der reguleringsplanen er i samsvar med denne tidligere planen |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Kommuneplanen er vedtatt etter gammel lov (1985) der det ikke var krav til KU-utredninger. Kommunen vurderer tiltakets som en utvidelse av eksisterende boligfelt på Nygård og derfor omfattes ikke planforslaget av vedlegg I i forskriften.

Tiltaket vurderes etter Kap 3. § 9 jfr. §§ 11 eller 12.

§ 10.Kriterier for vurderingen av om en plan eller et tiltak kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn

Området har en arealstørrelse på 41 daa. Store deler av boligområdet vil komme i konflikt med Verna vassdrag for Saltdalselva. I retningslinjene vises det til 100 metersbeltet er en viktig sone i forbindelse med slike vassdrag. Det er gjort egne kartlegginger i forhold til vassdragsnatur. Naturbasen inneholder de registeringer som er foretatt. Det forekommer kun enkeltobservasjoner utenfor planområdet. (Naturbase 04.03.2019).

Området er registrert som sørlig viktig for friluftslivet. Dette gjelder i all hovedsak eksisterende turvegtrase som er lokalisert i planområdet. Turstien må ivaretas i forbindelse med planleggingen.

Rikspolitiske retningslinjer. Gjeldende rikspolitiske retningslinjer etter plan- og bygningsloven av 1985 § 17-1 første ledd fortsetter å gjelde.jfr. plan og bygningsloven av 2008 § 34-2.

- Styring av barn og unges interesser

- Verna vassdrag

- Samordnet bolig-, transport- og arealplanlegging

Tiltaket vurderer ikke å få vesentlige konsekvenser for disse retningslinjene. Pbl. § 4-2 tydeliggjør at planforberedelsen skal inneholde en beskrivelse av planens formål, hovedinnhold ellers og virkninger. Med «virkninger» menes hva planen vil medføre for berørte parter og berørte interesser ellers. I forarbeidene fremholdes det at bestemmelsen er i samsvar med alminnelige forvaltningsrettslige regler om krav til sakens opplysning og begrunnelse for forvaltningsvedtak. Det kan derfor, uavhengig av konsekvensutredning og forskriftens prosesskrav, stilles krav om nærmere forhold som skal avklares, belyses og vurderes i det videre reguleringsplanarbeidet.

Ivaretakelse av bla. barn og unges interesser i forhold til grønnstruktur/lek gjøres i planforberedelsene, samt ved vurdering i ROS analysen for gang-, og sykkelveger. Det er heller ikke registrert sørlige verdier i forhold til verna vassdrag.

Flom:

Når det gjelder risiko for alvorlig ulykke som følger av naturfare som ras, skred og eller flom vises det til at kommunen har gjennomført grunnboringer og ikke avdekket kvikkleire.  Det skal i tillegg gjennomføres ny kartlegging i forhold til havnivåstigning, flom og springflo.